Leistungsbeschrieb

Technische Vorbemerkungen

Mobile Ganzglaswand Fabrikat „Günther“ Typ GSW

Zu beziehen über

Werksvertretung Karin Schrell

Robert Schumann Weg 9

06796 Brehna

Tel : 034954 90937 Fax: 034954 90939

oder gleichwertig,

bestehend aus einzelnen bedien- und verfahrbaren Elementen. Eine Bodenführungsschiene ist nicht erforderlich. Oben und unten Glashalteleisten 100 mm breit, Alu eloxiert, in RAL-Farben lackiert oder in Edelstahloptik. Stirnseitige Verriegelung und Abdeckung.

Elementaufhängung:

2 Rollenwagen pro Glaselement mit kugelgelagerten Laufrollen. Höhenjustierung muss ohne Öffnen der Decke möglich sein.

Glasart:

ESG, 10 mm, Klarglas

Deckenlaufschiene:

aus Aluminium, 90 mm Einbauhöhe. Befestigung an tragfähiger Unterkonstruktion.

Sonderausführungen:

Drehendflügel mit unterem Eckschloss

Drehschiebeflügel mit unterem Eckschloss

ISO 9001:

Die Betriebsabläufe sollen dem Qualitätsmanagement-System ISO 9001 entsprechen. Ein Zertifikat ist beizufügen.

Montage:

Die Montage muss von werkseigenen Monteuren durchgeführt werden. Subunternehmer sind nicht zugelassen. Die Angebotspreise beinhalten die fertige Montage frei Einbauort in 2 Montageabschnitten einschließlich aller Montagematerialien, Hilfsmittel,Gerüste usw.

Pos. 1

Ganzglasschiebewand Fabrikat  „Günther“

Breite:

Raumhöhe:

Abhängungshöhe:

Glasart:     10 mm ESG, klar

Metallteile: Alu EV 1

Aufgeteilt in:

Parkettierung:

Bedienung: manuell

Liefern und einbauen                               1 Stück                                    netto ,--€