Ausschreibungstext Schindler Faltwand SPF 50

Position 1

Herstellung, Lieferung und Montage einer einflügligen

glatt ausziehbaren Faltwand Typ SPF 50

mit doppelseitigem Belag aus 13 mm Gütespanplatte E1 V 20

mit nylonverstärkten Lamellenverbindungen

(Kunststoffverbinder sind nicht zugelassen),

innenliegender Hebelmechanik,

Einhebelver – und Entriegelung,

mit Wandanschluss federn gelagert und Schlossleiste

gleichmäßige Lamellenaufteilung

obere Alu-Profilschiene mit Kunststofflaufrollen und Verkleidung

obere und untere Schleifdichtung

Schalldammwert R` w 30 dB

keine Bodenführung erforderlich

Befestigung der Laufschiene an statisch tragende Bauteile

Gewicht ca. 24 kg/m²

Dicke der Faltwand im geschlossenen Zustand ca. 100 mm

Oberfläche: Dekorplatte aus der Schindler Hauskollektion

Beschlag Edelstahl- oder Aludrücker , Schloss  vorger. für

bauseitiges PZ

Ein Produkt der Firma Schindler Faltwände

www.faltwand.com, liefern und montieren

Breite:................................................................. mm

Höhe :………………………………………………mm

z. B. UK Beton-Unterzug oder Betondecke

Höhe UK RB  UK AHD ………………………       mm

(falls vorhanden: Höhe und Beschaffenheit der

Zwischendecke Gips oder Kassette bitte angeben)

Menge        …. Stück                 ………………………..                        ……………………….

Werksvertretung   Karin Schrell	                           Tel:  034954 90937

Robert-Schumann-Weg 9                                         Fax: 034954 90939

06796 Sandersdorf-Brehna OT Brehna                     Funkt: 0172 5169113

E-Mail: schrell@t-online.de               Internet:   www.faltwand.com

Bedarfspositionen für Schindler Faltwände

Pos. 2

zweiflüglige  Ausführung ………………… …………………… …..                    EP

Pos. 3

erhöhte Schalldämmung ca. 33 dB ……………………………….                   EP

Pos. 4 speziell für Kitas

Ausstattung mit Kantenschutz

ABS –Kante mit Radius 2 mm   ……………………………………….                 EP

Pos. 5 speziell für mehr Stabilität

Federnd gelagerte Bodenstabilisierungsrollen……………………..               EP

Pos. 6 Einsatz bei nicht tragfähigen Decken

Unterkonstruktion als Stahlkonstruktion mit Stützen

bei nicht belastbaren Decken und Dachkonstruktionen

Stahlkonstruktion   ………………………………………………………..               EP

Pos. 7    Vorabmontage Laufschiene            
Vorabmontage der Laufschiene bzw. Stahlkonstruktion

vor Beginn der Deckenbauarbeiten………………………………….              EP

Pos. 8 Durchgangstür

Tür als festangeschlagene Durchgangstür an einer

Wandseite bei einer  einflügligen Faltwand

Türbreite……………………………………………………………………                EP

Pos. 9 robustere Oberfläche

HPL Beschichtung statt melaminharzdirekt…………………………                EP

Pos. 10 Oberfläche Echtholzfurniert

statt Dekorplatte …………………………………………………….….                 EP

Pos. 11 Futter und Bekleidung

Umfassungszarge statt  der Standard- Blockzarge

Umfassungszarge von 150 mm bis max. 800 mm …………………                 EP

Pos. 12 Faltwand für Parknischen

Faltwand mit beweglicher Rückwand für bauseitige

Parktaschen………………………………………………………………               EP